保定市饮用水源地监测简报

2017年第9期

保定市环境保护监测站                    2017年9月22日

按照环保部、省厅及市局要求，2017年9月我站完成了对辖区集中式生活饮用水水源水质常规监测任务，具体情况如下：

- 监测情况

1、监测点位

我市地表水饮用水源地监测点位为西大洋水库库中心、出库口及王快水库；地下水饮用水源地监测点位为一亩泉14#井。

2、监测项目

地表水饮用水源地监测项目包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1基本项目24项，表2补充项目5项及表3的优选特定项目33项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基乙己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊，共计62项。

地下水饮用水源地监测项目包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅，共计23项。

3、监测方法

地表水及地下水饮用水源地水质监测均使用满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）要求的国标和行业标准分析方法进行监测。

4、质量保证和质量控制

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的要求对监测全过程进行质量控制。

二、评价标准

地表水饮用水源地水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准和表2、表3标准限值。

地下水饮用水源地水质评价标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）Ⅲ级标准；评价方法采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中加附注的评分法。

三、监测结果

1、地表水饮用水源地

2017年9月，我市地表水饮用水源地西大洋水库库中心、出库口及王快水库水质均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中表1Ⅱ类标准和表2、表3标准限值要求。

2、地下水饮用水源地

2017年9月，我市地下水饮用水源地一亩泉水质达到了《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中Ⅲ类标准，水质优良。