保定市国、省控水环境质量月报

按照环保部、省厅要求，2017年10月我中心完成了对辖区水环境常规监测任务，具体情况如下：

一、河流

1、唐河白合、倒马关、南水芦断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求。

2、潴龙河杜里村、阜平、王林口断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求。

3、沙河灌渠大寺头断面断流。

4、拒马河涞源、大沙地、张坊断面均为Ⅰ类水质，紫荆关断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求，水质优。新盖房断面为Ⅲ类水质，达到功能区划Ⅲ类水质要求。北河店断面为Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，北河店断面主要超标因子为高锰酸盐指数6.8mg/L，超标0.1倍，化学需氧量34mg/L，超标0.7倍。

5、大石河码头断面为劣Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，码头断面主要超标因子为氨氮2.50mg/L，超标1.5倍，生化需氧量4.7mg/L，超标0.2倍。

6、孝义河蒲口断面为劣Ⅴ类水质，未达到Ⅲ类功能区划要求，主要超标因子为化学需氧量31mg/L，超标0.6倍，总磷0.253mg/L，超标0.3倍，氨氮2.09mg/L，超标1.09倍，高锰酸盐指数7.6mg/L，超标0.3倍。

7、漕河马庄断面断流。

8、府河焦庄、望亭、安州断面均为劣Ⅴ类水质,均未达到Ⅳ类功能区划要求；焦庄断面主要超标因子为总磷0.463mg/L，超标0.5倍，氨氮5.77mg/L，超标2.8倍，生化需氧量6.3mg/L，超标0.05倍；望亭断面主要超标因子为氨氮4.60mg/L，超标2.1倍，总磷0.483mg/L，超标0.6倍，生化需氧量6.4mg/L，超标0.07倍；安州断面主要超标因子为氨氮9.95mg/L，超标5.6倍，总磷0.798mg/L，超标1.7倍，生化需氧量11.2mg/L，超标0.9倍。

9、地表水各断面监测的各项重金属指标均达到Ⅲ类标准。

二、水库

西大洋水库、王快水库、安格庄水库均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。

龙门水库除总磷超标1.84倍外，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。

三、白洋淀

白洋淀10月11日水位8.03米，低于去年同期水位8.38米。

| 监测点位 | 功能区划 | 实测水质类别 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷 |
| 王家寨 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧 |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧 |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量、总磷 |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量 |
| 端村 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、溶解氧 |
| 南刘庄 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮、总磷 |
| 鸪丁淀 | 水位低，不具备采样条件 |  |  |

注：总氮不参与各点位水质评价。

烧车淀为Ⅳ类水质，与上月水质相比无明显变化；与去年同期相比水质变好，去年同期水质为Ⅴ类；王家寨为劣Ⅴ类水质，与上月及去年同期水质相比变差，上月水质为Ⅳ类，去年同期水质为Ⅴ类；圈头为Ⅴ类水质，比上月水质变差，上月水质类别为Ⅳ类；与去年同期水质相比无明显变化；采蒲台为Ⅴ类水质,与上月及去年同期水质相比无明显变化；光淀张庄为Ⅳ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；枣林庄为Ⅳ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；端村为劣Ⅴ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；南刘庄为劣Ⅴ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；

各点位重金属项目监测均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

四、饮用水源地

1、地表水

西大洋水库库中心、水库出口及王快水库水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的Ⅱ类标准和表2标准。

根据《河北省集中式生活饮用水水源地水质监测方案》，自2013年1月起上报集中式生活饮用水水源地表3特定项目中的33项，西大洋水库库中心、水库出口及王快水库均达标。

2、地下水

一亩泉水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-1993）Ⅲ类标准。

五、省考核生态补偿断面

省考核生态补偿断面水质监测共涉及4个断面。本次实测3个断面，安州、蒲口、大沙地断面各项均达到考核目标；大寺头断面断流。