检 测 报 告

报告编号：HJ2019051901

| 委 托 单 位： | 保定市满城华保稀土有限公司 |
| --- | --- |
| 委托单位地址： | 河北省保定市满城区满韩路路西 |
| 检 测 类 别： | 委托检测 |
| 报 告 日 期： | 2019年06月13日 |

核工业航测遥感中心

报 告 说 明

1 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书：L1381

国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）认可证书：No. DL030

中国国家认证认可监督管理委员会（CMA)认可证书：180021184169

2 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

3 如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本实验室提出，逾期不予受理。

- 4 本报告未经本实验室批准，不得部分复制，涂改无效。

- 5 本报告未经本实验室批准，不得用于广告宣传。

- 6 本报告无单位检验检测专用章和骑缝章无效。

7 本实验室联系方式：

地址（Add）：河北省石家庄市学府路11号

电话（Tel）：0311-85869103  0311-85869106

传真（Fax）：0311-85869103

邮编（Post Code）：050002

电子信箱（E—Mai）：HGY—JILIANGZHAN@163.COM

检 测 结 果

- 空气与废气检测结果

- 1总α、β结果

| 空气与废气总α、β检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测地点 | 监测项目 | 结果Bq/m3 |  |
|  |  |  | 总α | 总β |
| 2019.5.19-2019.5.22 | 办公楼东北角（对照点） | 气溶胶（总α、β） | 2.20E-05 | 1.10E-05 |
|  |  |  | 2.20E-05 | 1.20E-05 |
|  |  |  | 2.30E-05 | 1.10E-05 |
|  | 原材料堆放处 |  | 3.10E-05 | 9.10E-06 |
|  |  |  | 3.10E-05 | 9.20E-06 |
|  |  |  | 3.30E-05 | 8.90E-06 |
|  | 板框压滤机 |  | 1.10E-05 | 9.00E-06 |
|  |  |  | 1.20E-05 | 9.10E-06 |
|  |  |  | 1.10E-05 | 9.00E-06 |
|  | 溶料罐 |  | 1.60E-05 | 6.90E-06 |
|  |  |  | 1.60E-05 | 6.70E-06 |
|  |  |  | 1.70E-05 | 6.70E-06 |
|  | 车间沉淀池 |  | 1.50E-05 | 6.00E-06 |
|  |  |  | 1.70E-05 | 6.30E-06 |
|  |  |  | 1.50E-05 | 6.10E-06 |
|  | 固废存放池 |  | 1.50E-05 | 9.00E-06 |
|  |  |  | 1.50E-05 | 9.10E-06 |
|  |  |  | 1.40E-05 | 9.00E-06 |
| 2019.5.22-2019.5.25 | 后屯村 | 气溶胶（总α、β） | 5.80E-06 | 1.00E-05 |
|  |  |  | 5.30E-06 | 1.10E-05 |
|  |  |  | 6.10E-06 | 1.10E-05 |
|  | 南辛村 |  | 2.40E-05 | 1.90E-05 |
|  |  |  | 2.40E-05 | 1.80E-05 |
|  |  |  | 2.30E-05 | 2.00E-05 |
|  | 守陵村 |  | 3.20E-05 | 2.30E-05 |
|  |  |  | 3.60E-05 | 2.00E-05 |
|  |  |  | 3.30E-05 | 2.10E-05 |
| 2019.05.20-2019.05.23 | 工业窑炉排气筒 |  | 5.40E-04 | 2.40E-04 |
|  |  |  | 5.20E-04 | 2.30E-04 |
| 2019.05.23-2019.05.26 | 盐酸溶解工序排气筒 |  | 4.20E-04 | 2.60E-04 |
|  |  |  | 4.10E-04 | 2.50E-04 |

- 2、氡气和钍射气检测结果

| 空气与废气氡气和钍射气检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测地点 | 监测项目 | 结果Bq/m3 |  |
|  |  |  | 氡气 | 钍射气 |
| 2019.5.20 | 溶料罐 | 氡气、钍射气 | 42.2 | 1.76E+03 |
| 2019.5.21 |  |  | 12.0 | 78.6 |
| 2019.5.22 |  |  | 6.05 | 66.3 |
| 2019.5.20 | 原材料堆放处 |  | 33.0 | 72.5 |
| 2019.5.21 |  |  | 37.0 | 5.70 |
| 2019.5.22 |  |  | 39.8 | 5.70 |
| 2019.5.20 | 车间沉淀池 |  | 3.01 | 163 |
| 2019.5.21 |  |  | 31.2 | 5.7 |
| 2019.5.22 |  |  | 28.4 | 28.4 |
| 2019.5.20 | 固废存放池 |  | 8.55 | 17.1 |
| 2019.5.21 |  |  | 30.1 | 6.05 |
| 2019.5.22 |  |  | 24.0 | 24.1 |
| 2019.5.20 | 板框压滤机 |  | 22.8 | 262 |
| 2019.5.21 |  |  | 5.70 | 68.3 |
| 2019.5.22 |  |  | 5.69 | 145 |
| 2019.5.20 | 南辛村 |  | 12.0 | 18.1 |
| 2019.5.22 |  |  | 0.00 | 45.5 |
| 2019.5.23 |  |  | 9.00 | 24.1 |
| 2019.5.23 | 南辛村（距原测点1.3公里） |  | 9.00 | 24.1 |
|  |  |  | 0.00 | 22.7 |
|  | 南辛村（距原测点2.5公里） |  | 9.00 | 18.1 |
|  |  |  | 28.4 | 28.4 |
| 2019.5.20 | 守陵村 |  | 18.1 | 18.1 |
| 2019.5.21 |  |  | 18.0 | 48.3 |
| 2019.5.22 |  |  | 18.0 | 18.1 |
| 2019.5.22 | 守陵村1 |  | 5.70 | 5.70 |
| 2019.5.22 | 守陵村2 |  | 3.00 | 6.05 |
| 2019.5.20 | 后屯村 |  | 0.00 | 5.70 |
| 2019.5.21 |  |  | 6.00 | 6.05 |
| 2019.5.22 |  |  | 6.00 | 18.1 |
| 2019.5.20 | 对照点 |  | 5.70 | 11.4 |
| 2019.5.21 |  |  | 9.00 | 6.05 |
| 2019.5.22 |  |  | 3.00 | 0.00 |
| 2019.5.20 | 工业窑炉排气筒 |  | 1.50 | 48.4 |
| 2019.5.22 |  |  | 14.2 | 17.0 |
| 2019.5.21 | 盐酸溶解工序排气筒 |  | 57.0 | 2.31*103 |
| 2019.5.22 |  |  | 17.9 | 395 |

- 地下水和废水检测结果

| 地下水和废水检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 采样地点 | 检测项目 | 结果 |  |  |
|  |  |  | 钍（ug/L） | 总ɑ（Bg/L) | 总β（Bg/L) |
| 废水 | 车间排放口（沉淀池进水口） | 钍、总ɑ、总β | 1.64 | 4.28 | 0.710 |
|  | 车间排放口（沉淀池东侧） |  | 2.10 | 20.1 | 3.92 |
|  | 车间排放口（沉淀池混合样） |  | 2.54 | 2.68 | 0.80 |
|  | 总排放口（进水口） |  | 0.05 | 0.269 | 0.060 |
|  | 总排放口（出水口） |  | <0.05 | 0.011 | <0.05 |
|  | 总排放口（混合样） |  | <0.05 | 0.003 | <0.05 |
| 地下水 | 原排污口周围灌溉水井 |  | <0.05 | 0.001 | <0.05 |
|  | 后屯村灌溉水井 |  | <0.05 | 0.001 | <0.05 |
|  | 南辛村灌溉水井 |  | <0.05 | 0.001 | <0.05 |
|  | 守陵村灌溉水井 |  | <0.05 | 0.002 | <0.05 |

- 固体废物和土壤检测结果

| 固体废物和土壤 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 采样地点 | 检测项目 | 结果 |  |  |
|  |  |  | 钍（ug/g） | 总ɑ（Bg/g) | 总β（Bg/g) |
| 固体废物 | 车间沉淀池（萃取池东侧） | 钍、总ɑ、总β | 4.63 | 1.69 | 1.40 |
|  | 车间沉淀池（萃取池东西侧） |  | 12.5 | 1.27 | 1.24 |
|  | 固体废物存放池（第一道工序） |  | 223 | 3.36 | 1.59 |
|  | 固体废物存放池（第二道工序） |  | 38.4 | 0.644 | 0.960 |
| 土壤 | 原排污口周围土壤 |  | 18.0 | 0.014 | 0.042 |
|  |  |  | 13.0 | 0.012 | 0.049 |
|  | 后屯村居民点 |  | 12.8 | 0.006 | 0.041 |
|  | 南辛村居民点 |  | 17.6 | 0.008 | 0.005 |
|  | 守陵村居民点 |  | 16.8 | 0.007 | 0.020 |

- 四、剂量率监测结果

| 剂量率监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 采样地点 | 检测项目 | 结果（nSv/h） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 | 平均值 |
| 厂区敏感点 | 原材料堆放处 | 剂量率 | 58.5 | 55.9 | 51.4 | 55.3 | 55.2 | 55.3 |
|  |  |  | 59.2 | 59.3 | 59.5 | 59.2 | 58.8 | 59.2 |
|  | 板框压滤机 |  | 2.15E+03 | 2.07E+03 | 2.11E+03 | 2.15E+03 | 2.12E+03 | 2.12E+03 |
|  | 溶料罐 |  | 5.69E+03 | 5.71E+03 | 5.69E+03 | 5.75E+03 | 5.75E+03 | 5.72E+03 |
|  | 车间沉淀池 |  | 96.1 | 106 | 103 | 99.9 | 101 | 101 |
|  | 固废存放池 |  | 1.60E+03 | 1.59E+03 | 1.81E+03 | 1.87E+03 | 1.83E+03 | 1.74E+03 |
| 非敏感点 | 办公区 |  | 57.6 | 55.8 | 54.8 | 59.7 | 54.9 | 56.6 |
| 厂界 | 东厂界 |  | 57 | 61.5 | 60.4 | 61.7 | 65.9 | 61.3 |
|  | 西厂界 |  | 103 | 99.4 | 92.5 | 96.7 | 92.2 | 96.8 |
|  | 南厂界 |  | 165 | 165 | 183 | 160 | 171 | 169 |
|  | 北厂界 |  | 93.6 | 92.4 | 98.4 | 97.3 | 95.6 | 95.5 |
| 进出厂界公路 |  |  | 51.7 | 52.6 | 55.5 | 56 | 49.7 | 53.1 |
|  |  |  | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 51.4 | 51.6 | 51.425 |
| 厂区周边居民点 | 后屯村 |  | 59.3 | 60.2 | 60.4 | 59.2 | 59.8 | 59.8 |
|  | 南辛村 |  | 87.4 | 86.4 | 86.7 | 87.4 | 86.3 | 86.8 |
|  | 守陵村 |  | 87.4 | 86.4 | 86.7 | 87.4 | 86.3 | 86.8 |

- 五、检测项目、标准方法及检测仪器

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析、采样仪器名称/型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气和废气 | 气溶胶（总α） | EJ/T 1075-1998水中总α放射性浓度的测定 厚源法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | / |
|  |  |  | 智能综合大气采样器 2030 |  |
|  | 气溶胶（总β） | EJ/T 900-1994水中总β放射性测定 蒸发法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | 0.05Bq/L |
|  |  |  | 智能综合大气采样器 2030 |  |
|  | 氡气 | GB/T 14582-1993环境空气中氡的标准测量方法 | 氡检测仪 RAD7 | / |
| 地下水与废水 | 总α | EJ/T 1075-1998水中总α放射性浓度的测定 厚源法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | / |
|  | 总β | EJ/T 900-1994水中总β放射性测定 蒸发法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | 0.05Bq/L |
|  | 钍 | HJ 700-2014水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | 质谱仪 opti Mass 9500 | 0.05ug/L |
| 固体废物和土壤 | 总α | EJ/T 1075-1998水中总α放射性浓度的测定 厚源法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | / |
|  | 总β | EJ/T 900-1994水中总β放射性测定 蒸发法 | 四路低本底α、β测量仪 BH1227 | 0.05Bq/L |
|  | 钍 | GB/T 14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定 | 质谱仪 opti Mass 9500 | 0.8ug/L |
| 剂量率 | 剂量率 | GB/T 14583-1993环境地表γ 辐射剂量率测定规范 | 剂量率仪 FH40G+FHZ672E-10 | / |

- 气象条件

| 气相条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 风向 | 风速m/s | 温度/℃ | 大气压强pha |
| 1 | 2019.05.19 | 西风 | 3.98 | 14-25 | 1006 |
| 2 | 2019.05.20 | 西北风 | 3.42 | 13-37 | 1003 |
| 3 | 2019.05.21 | / | / | 16-32 | 999 |
| 4 | 2019.05.22 | 西北风 | 1.5 | 20-36 | 994 |
| 5 | 2019.05.23 | 东南风 | 1.1 | 21-38 | 994 |
| 6 | 2019.05.24 | 西南风 | 1.3 | 21-33 | 995 |
| 7 | 2019.05.25 | 东北风 | 3.52 | 22-33 | 993 |
| 8 | 2019.05.26 | 西北风 | 2.51 | 24-36 | 995 |

编写人：                  审核人：                  审批人：

审批日期：

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** 报告结束 **