河北清苑500kV变电站1号主变扩建工程

基本情况说明

1、项目名称：河北清苑500kV变电站1号主变扩建工程

2、建设地点：保定市清苑县冉庄镇东孙庄村

3、建设单位：国网河北省电力公司

4、评价单位：国电环境保护研究院

5、项目概况

清苑500kV变电站本期扩建1台主变压器，主变容量1×750MVA，采用三相分体布置；在主变低压侧安装2组60Mvar低压电容器；本期不新增500kV和220kV出线；本期扩建工程在变电站围墙内预留场地建设，不新征用地，不新增工作人员。

6、建设项目环境影响

本期变电站扩建工程主要环境影响因素包括：变电站施工噪声（昼间、夜间等效声级，Leq）对周围声环境的影响；变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围电磁环境的影响；变电站运行产生的噪声（昼间、夜间等效声级，Leq）对周围声环境的影响。

7、环境保护措施

本工程主要声源设备为扩建的主变压器，主变压器设备声源噪声级控制在75dB（A）以下，从设备声源上控制设备噪声对周围环境的影响，在三相分体主变压器之间设置了防火防爆墙，能起到一定的隔声降噪作用；变电站内主控通信楼等主要建筑物已建成，本期扩建工程不新增运行人员，不增加生活污水排放量，事故油池和污水处理装置均依托原有设施。

加强运行期间的环境管理工作，确保变电站各项环保设施正常、稳定、持续运行。加强运行期间的环境监测工作。